关于经皮黄疸仪采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对经皮黄疸仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：经皮黄疸仪

1.项目预算：13000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	经皮黄疸仪
	
	
	13000
	1台


二、技术参数

1.检测方法：     绿、蓝光比较,光源反射式

2.显示方法：     三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）

                       单位为mg/dl

3.示值误差：     00～15±1；16～25±1.5

4.光源：         氙闪光灯,寿命大于10万次

5.电源：        AAA1.2V×4充电电池组

                每充足一次电至少能检测约800次

6.开启准备时间：小于3秒

7.重量g：       约245

8.体积mm：     163×66×37

9.充电器：       输入220V 50Hz.3W

                 输出6.0V 300mA  DC

10.校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

                对黄色屏（“20”）显示20.0±1

11.使用环境：    温度℃：5~40

                相对湿度：≤90%

                大气压力Kpa：86.0~106.0

12.电源：        直流4.7 V~6 V

三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年5月13日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年5月10日


