附表：

| 产品名称 |  | 尺寸规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗亭 |  | 4*2（长*宽）米 | 台 | 3 | 需包安装 |
| 部位 | 结构 | 材料名称及制作工艺 |  |  |  |
| 屋顶 | 顶部包边 | 采用镀锌板折弯、焊接、打磨成型 |  |  |  |
|  | 顶部框架 | 锌钢盖板封顶 |  |  |  |
|  | 顶部防水 | 顶部隔热层，特殊防水处理 |  |  |  |
|  | 顶部吊顶 | 采用豪华PVC扣板吊顶，配置LED吸顶灯 |  |  |  |
| 墙体 | 墙体立柱 | 采用80mm*80mm*2.0mm镀锌钢管立柱，焊接处抛光 |  |  |  |
|  | 墙体框架 | 采用80mm*40mm镀锌钢管，焊接抛光做防腐防锈处理 |  |  |  |
|  | 外墙面板 | 采用外墙板为16MM金属雕花板 |  |  |  |
|  | 内墙面板 | 内墙板为内墙竹木纤维板，内外墙楹中间焊有钢支骨架以增加墙体牢固性 |  |  |  |
|  | 门 | 镀锌边框钢化玻璃门 |  |  |  |
|  | 窗 | 采用铝合金窗框加5mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 底盘 | 底座骨架 | 底层采用镀锌管80*40 40*40 40*20按网状焊接，坚固耐用 |  |  |  |
|  | 底板衬板 | 采用木工板15mm作为基层 |  |  |  |
|  | 地板 | 采用1.2MM防滑铝板 |  |  |  |
|  | 整体颜色 | 根据甲方要求颜色 |  |  |  |
| 装饰配置 | 照明灯具 | 采用LED吸顶灯 |  |  |  |
|  | 开关插座 | 五孔插座 2个/亭 三孔插座 1个/亭 开关1组/亭 |  |  |  |
|  | 配电箱 | 配电箱1个 |  |  |  |
|  | 电源线 | 2.5平方纯铜电源线 |  |  |  |
|  | 附件 | 空调孔 1个/亭 内机空调架 工作台1个/亭 |  |  |  |